# LOW POWER LORAWAN RFID READER GÜÇ TESTİ

Devre şeması:

Cihaz ilk enerji aldığında çevresel birimleri ve lorawan iletişimini başlatır. Bir ağa join olduktan sonra STOP2 olarak adlandırılan uygku moduna geçer. Cihaz bu modda çalışırken Buton ile uyandırıldığında, önce rfid okuyucu başlatılır ve 5 saniye boyunca kart okumaya çalışır.Bu ilem bitince rfid kapatılır ve  Okunan değer başka bir taskın içerisinde gönderilir. Bu gönderme işleminde timeout 5 saniyedir. Gönderme işlemi, bittikten sonra takrar STOP2 uyku moduna geçilir.

STOP2 uyku modu:

Çekilen ortalama akım 395uA

Çekilen  maksimum akım: 416uA

Butona basılıp rfid kart okutulmayan durumda çekilen akım:

Toplam süre:5.517 saniye

Ortalama Akım:24mA

Maksimum Akım: 402mA

Butona basılıp 4. Saniyede kart okutulup başarıyla mesaj gönderilen durumda çekilen akım

Toplam süre:6.14 saniye

Ortalama Akım:22.42mA

Maksimum Akım: 416.62mA

Butona basılıp 4. Saniyede kart okutulup mesaj gönderimi, başarısız olan durumda çekilen akım

Toplam süre:9.910 saniye

Ortalama Akım:14.94 mA

Maksimum Akım: 407.95 mA

Günlük Tüketim Hesaplaması

- Aktif Durum Tüketimi (25 İşlem / Gün):

  - Tek işlem süresi: taktif=6.14 s (grafikten çekilen yük: Qişlem=134.85 mC)

  - Tek işlemdeki enerji: Qişlem=134.85 mC3600 s/h≈0.03746 mAh

  - Günlük aktif yük: Qaktif_gün=25×0.03746 mAh≈0.9365 mAh/gün

- Uyku Modu Tüketimi (STOP2):

  - Günlük aktif süre: 25×6.14 s=153.5 s≈0.0426 saat

  - Günlük uyku süresi: tuyku=24-0.0426=23.9574 saat

  - Uyku akımı: Iuyku=395μA=0.395 mA

  - Günlük uyku yükü: Quyku_gün=0.395 mA×23.9574 h≈9.463 mAh/gün

- Toplam Günlük Tüketim:

  - Qtoplam=Qaktif_gün+Quyku_gün=0.9365+9.463=10.40 mAh/gün

  - Ortalama Sürekli Akım: Iort=10.40 mAh24 h≈433μA

Farklı Pil Kapasitelerine Göre Tahmini Ömür

Hesaplamada pil verimliliği / kendi kendine deşarj katsayısı η=0.85 (%85 kullanılabilir kapasite) alınmıştır.

| Pil Türü / Kapasitesi | Kullanılabilir Kapasite | Tahmini Pil Ömrü (Gün) | Tahmini Pil Ömrü (Ay/Yıl) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 mAh (örn. CR123A / Küçük LiPo) | 1020 mAh | ∼98 gün | ∼3.2 ay |
| 2400 mAh (örn. 2x AA Lityum / ER14505) | 2040 mAh | ∼196 gün | ∼6.5 ay |
| 3400 mAh (örn. 18650 Li-ion) | 2890 mAh | ∼278 gün | ∼9.2 ay |